DJC-60A	产品技术指标

| 基础配置 | 超精密气体静压主轴，超精密液体静压导轨，“T”型布局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 振动隔离 | 自调节气浮垫铁 |  |  |
| 控制系统 | PMAC可编程控制器 |  |  |
| 加工软件 | 超精密数控车床加工软件[简称：SPDT2DTools] |  |  |
| 编程分辨率 | 直线运动0.1nm，回转运动0.000001° |  |  |
| 性能指标 | 表面粗糙度Ra<3nm，面形精度PV<0.2μm |  |  |
| 线性轴 | X轴（垂直于主轴） | Z轴（沿主轴） | 快刀 |
| 类型 | 液体静压导轨、全闭环控制 | 液体静压导轨、全闭环控制 | 行程：±1mm |
| 最大行程： | 350mm | 150mm | 最大加工速度：30G |
| 驱动方式 | 直线电机 | 直线电机 | 最高工作频率：400Hz |
| 光栅分辨率 | 31.25pm | 31.25pm |  |
| 直线度： | 0.1μm/50mm | 0.1μm/50mm |  |
| 最大进给速度： | 20mm/s | 20mm/s |  |
| 旋转轴 | 主轴（工件轴） | C轴 | 磨头 |
| 转速 | 0-8000rpm | 0-1000rpm | 气动磨头 |
| 旋转精度 | ≤50nm | 转角定位精度5”,重复定位精度2” |  |
| 基础条件 | 压缩空气要求 | 供电要求 | 占地空间 |
| 温度控制：22℃±1℃ 温度梯度：≤1℃/小时湿度：≤50% | 供气压力：0.6MPa 供气流量：0.3m3/min 过滤精度：0.5μm | 380V，三相五线制，50Hz 额定功率: 8Kw | 长宽高：2100*1200*1900mm 重量：2T |

注：因产品和技术的持续发展，上述指标会有所调整，具体参数请联系公司索取